第三章  标的清单及说明

## 一、采购内容及项目概况

1、本项目为新增LED全彩显示屏2块，其中，医保中心一块、入出院结算中心一块，每块屏其面积、尺寸、部分参数各不相同（具体数量及要求详见本章项《项目清单及说明》）。拆除旧屏二块，门诊大楼挂号室、药房各一块。以及相配套的电源和网络和信号线路的敷设。投标人须满足招标人要求、确保牢固、安全、耐用及美观。

2、 该项目未经买方许可不准转包或分包。

3、 招标人有权对本项目的所采购的显示屏进行制作和参数调整等。

4、本项目为总承方式，即“交钥匙”工程，本项目在制作、运输、施工、安装、调试、验收、人员及设备安全、技术服务和维护等过程中所产生的一切费用均包含在投标报价中。投标人应充分考虑制作和安装过程中所产生的费用，并己包含于投标总价中。在施工过程中，除招标方原因外，投标人不得以任何理由和借口向招标方提出增加费用要求。

## 三、设计原则及技术标准规范

1、设计原则：经济、节能、环保、安全。

2、技术标准规范：国家现行规范标准

四、货物清单及技术要求

| 彩屏名称 | 主要货物名称 | 规格型号（参考） | 参考品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住院搂大厅医保科全彩显示屏 | LED显示屏屏体 | P5室内全彩 | 强力 | 5.3 （宽6.912M*高0.768M） | ㎡ |
|  | 控制系统 | 同步 | 灵心雨 | 9 | 套 |
|  | 电源线 | 6*2+2.5*1mm2mm2 | 金杯 | 100 | 米 |
|  | 信号线 | 网线 | 安普 | 120 | 米 |
|  | 钢结构支架 | 不锈钢 | 定制 | 1 | 套 |
|  | 计算机 |  | 联想 | 1 | 台 |
|  | 控制软件 | 动态数据库软件 | 定制 | 1 | 套 |
| 住院搂大厅入出院结算中心全彩显示屏 | LED显示屏屏体 | P6室全彩 | 强力 | 4.7 （宽6.144*高0.768M） | ㎡ |
|  | 控制系统 | 同步 | 灵心雨 | 8 | 套 |
|  | 电源线 | 6*2+2.5*1mm2 | 金杯 | 100 | 米 |
|  | 信号线 | 网线 | 安普 | 120 | 米 |
|  | 钢结构支架 | 不锈钢 | 定制 | 1 | 套 |
|  | 控制软件 | 动态数据库软件 | 定制 | 1 | 套 |

五、主要技术参数：

1、必须采用进口LED晶片关键参数：白平衡按照B:R:G=1:1.6:6标准设计实现

| 色 彩 | 波 长(λd) | 亮 度（Iv） | 角 度 | 产地、品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RED纯红 | 620-630nm | 130mcd | 水平160度， 垂直160度 | 台湾晶元 |
| GREEN纯绿 | 520-525nm | 350mcd | 水平160度， 垂直160度 | 台湾晶元 |
| BLUE纯兰 | 465-470nm | 65mcd | 水平160度， 垂直160度 | 台湾晶元 |

2、整屏技术要求及参数

| 序号 | 项 目 | 技 术 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏尺寸 | 宽X高X厚 |
| 2 | 显示屏外框 | 拉丝不锈钢包边； 镀锌方钢支架 |
| 3 | 像素点间距 | 实像素4mm/实像素5mm/实像素6mm |
| 4 | 显示密度 | P4=62500 像素/㎡ P5=40000 像素/㎡ P6=27777 像素/㎡ |
| 5 | 像素点构成 | 1红，1纯绿，1纯兰（1R、1PG、1PB） |
| 6 | 扫描、驱动方式 | 1/8扫描，恒流驱动，必须采用台湾聚积5020驱动IC芯片 |
| 7 | 封装工艺 | SMD3528 |
| 8 | 屏体工艺特点要求 | 整屏误差小于1mm;相邻单元误差小于0.1mm；屏体后面并安装散热打孔铝塑板装璜。屏体具防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击措施，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。 |
| 9 | 外壳防护等级 | 符合[SJ／T11141 《LED显示屏通用规范》5.3.3中的“IP20”规定] |
| 10 | 显示屏开关电源 | 必须具有CE与3C认证，提供电源供应商的CE与3C认证文件 |
| 11 | 均匀性 | 恒流驱动，像素光强、模块亮度均匀，均匀性可达99%，杜绝马赛克现象。 |
| 12 | 刷新频率 | 大于是1200 HZ，摄影机无闪烁 |
| 13 | 盲点率 | 三年内发现盲点免费更换全新屏单元板，并且备用屏不少于1平方屏体。 |

注：

1）投标报价是包含为完成本招标项目制作安装所需的一切费用，没有注明的视为已包含在了其他的项目中。

2）上述产品或材料所列品牌或规格型号，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应的产品材料的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌技术标准的产品或材料，提供相当于或高于所列品牌技术标准的产品或材料，但应对所提供的产品或材料加以说明。

五、控制系统及网络要求：

要求要求住院搂大厅医保科、入出院结算中心全彩显示屏能与院HIS系统无缝对接，实时传送相关数据及信息。

六、其他要求及说明

1．产品运输及保管

1.1中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2中标人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。

2.	安装调试及验收

2.1 中标人须加强实施的组织管理，所有操作人员在施工及安装调试过程中须遵守有关安全生产的相关规章制度，文明施工；

2.2 项目安装、调试并试运行完毕，由中标人书面向招标人提出验收申请，招标人将在收到中标人申请的5个工作日内，组织相关人员对该项目进行验收；国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交人承担，并出具验收报告，验收将报告作为申请付款的凭证之一。

2.3 项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给招标人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，招标人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

2.4 项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料移交招标人。

2.5 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由招标人承担。

4.质量保证

4.1 整体项目质保期要求三年。

4.2	质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护等要求免费上门服务。

5.售后服务

5.1	系统维护。要求提交以下内容。

1）定期维护计划。

2）对招标人不定期维护要求的响应措施。

3）对用户修改设计要求的响应措施。

5.2	技术支持

1）提供7×24小时的技术咨询服务。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

5.3	故障响应

1）提供7×24小时的故障服务受理。

2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。

3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

5.4	质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论招标人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

6.培训

6.1	中标人应按招标人指定负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。

7、安全生产及文明施工

中标人在施工过程中应严格按照国家相关安全生产的规范和要求进行施工，爱惜和妥善保护好投标人的相关设施、设备，如在施工过程中发生人员及设备安全事故由中标人负责，如损坏投标人的设施、设备，由中标人负贵赔偿。

七、说明

1．对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

2. 投标文件必须附所投型号的样本资料。

3.“★”标记的部分为实质性条款，投标人的投标文件如有任一偏离，即构成废标。

八、交货时间及付款方式

1. 交货时间：自合同签订之日起30天内完成项目的验收，并交付使用；交货地点为买方指定地点。

★ 2．支付方式

安装并验收合格后1个月内支付合同金额的95%，余款一年后如无质量问题全部付清。